CasaNova – exemple et copies d'écran

Note : l'écran est composée de deux parties indépendantes.

- La partie Gauche : Geometry, Windows, Insulation, Building, Climate, Energy

- La partie droite : Preview, Climate/building, Energy flows, Heating,Cooling

J'ai arbitrairement (sauf sur la dernière copie d'écran), mis le premier écran de gauche avec le premier écran de droite, etc...

Géométrie approchée :

| Surface au sol : 88m2 Surface extérieure : 78 m2 Surface de déperdition : 88+78=166 m2 | N : 0 / 19.30 m2 S : 0 / 19.30 m2 + E : 8.40 / 26.80 m2 O : 15.35 / 32.23 m2 |
| --- | --- |
| Volume : 213 m3, arrondi à 220 m3 | Surface ouvrants : 24m2 |

| Décalage Entre façade N et Nord réel = 0 | Il existe un ratio surface chauffée/surface totale égal à 80%, impossible apparemment à changer |
| --- | --- |

Fenêtres :

| Simplification : mêmes fenêtres sur chaque façade Double vitrage : 1.4 W/m2 K Encadrement : 1.5 W/m2 K g value = Sw = 0.7 (transparence) | N : 0 / 19.30 m2 = 0% S : 0 / 19.30 m2 = 0% E : 8.40 / 26.80 m2 = 30% soit env. 8.8 et env. 29% O : 15.35 / 32.23 m2 = 48% soit env. 14.9 et env. 49% |
| --- | --- |
| Fraction de l'encadrement des fenêtres = 10% Ombre = 45% (arbres, bâtiments, colline) | Surface ouvrants : 24m2, soit environ 23.7 m2 |

Isolation :

| Murs de U = 0.7 W/m2 K (estimés par ailleurs, entre 0.4 et 0.7) U plafond estimé à 0.42 U sol fixé à 0, car il s'agit d'un appartement voisin à la même température (donc équivalent à une isolation parfaite). | Choix « Incease U value » pour tenir compte de la présence de ponts thermiques |
| --- | --- |
| Coefficient d'absorption des murs = alpha = 0.95 dans le bâtiment (valeur standard). |  |

Bâtiment :

| Murs Sud coché car il est accolé à un espace tampon. Température intérieure à 22°C Température pour enclencher la clim = 31°C (comme la température extérieure est inférieure à 31°C, une manière de dire qu'il n'y a ps de clim) | Ventilation naturelle pour 1 L/H, ce qui semble faible (réglé pour obtenir des pertes de ventilation voisines de 4500 estimées par ailleurs. => Ici, donne 6192 (voir partie droite de l'écran : « ventilation losses ») |
| --- | --- |
| Apports internes de 2000 Kwh (électricité 1200 + 800 occupants), pour 88 m2, soit 22 Kwh/m2 an env. | Le reste est pris par défaut en « medium » |

Climat :

| Choix de Paris comme ville de référence |  |
| --- | --- |

Énergie :

| Choix de l’énergie (fuel), du type de production (chaudière), et de distribution (radiateurs) |  |
| --- | --- |