# Première utilisation de CLIP-BC3.

- Installation de CLIP-BC3

Récupérez le dossier et décompressez le. Tout le contenu doit être placé dans un dossier appelé C:\BC3

ATTENTION : AVERTISSEMENT SUR L’INSTALLATION DE CLIP-BC3

Si vous avez déjà utilisé CLIP ou CLIP-BC3 et créé des murs, toits, matériaux et vitrages nouveaux, vous pouvez continuer à les utiliser sans avoir à les refaire. Pour cela :

1) vous supprimez le dossier "MURS TOITS VITRAGES MATERIAUX" du dossier que vous venez de décompresser

- Vous récupérez vos anciens fichiers complétés par vous :

  - Si vous les avez créés avec CLIP dans le dossier C:\CLIP, vous mettez dans C:\BC3 les 12 anciens fichiers(NOMS_MURS,MURS,COMPOSITION_MURS, etc.) que vous avez complétés avec CLIP

  - Si vous les avez créés avec CLIP-BC3 dans le dossier C:\BC3, vous laissez dans C:\BC3 les anciens fichiers que vous avez complétés avec une version précédente de CLIP-BC3

Si c'est la première fois que vous utilisez CLIP-BC3 ou si vous n'avez jamais créé avec CLIP ou CLIP_BC3 des nouveaux murs, toits, vitrages ou matériaux,

Vous sortez du dossier "MURS TOITS VITRAGES MATERIAUX" que vous avez décompressé les 12 fichiers (MURS.TXT, etc.) qui s'y trouvent et vous les installez dans le dossier C:\BC3 (le dossier "MURS TOITS VITRAGES MATERIAUX" qui est alors vide peut être jeté).

- Exécuter CLIP-BC3

AVERTISSEMENT SUR LA CONSTITUTION DU LOGICIEL :

L’outil logiciel CLIP-BC3 est composé de trois outils complémentaires

- Une version simplifiée appelée « PERMIS DE BÂTIR » destinée à l’administration et aux concepteurs, dont le but est de contrôler la cohérence du projet avec les normes réglementaires.

- Une version complète appelée « AUDIT ENERGETIQUE » destinée aux concepteurs (architectes et ingénieurs) permettant d’améliorer le projet.

- Un outil de comparaisons de différentes versions, appelé « COMPARAISONS »

- Un outil appelé « ASSEMBLAGE » qui permet de reconstituer un immeuble composé de différentes zones à vocation différente (exemple : bureaux plus logements) qui auront été au préalable étudiées avec CLIP-BC3.

On passe d’un logiciel à un autre par un onglet situé dans le menu en haut de page.

Lancez CLIP-BC3 14 - MAROC.exe

Le programme s’ouvre sur la version simplifiée appelée « PERMIS DE BATIR »

Cette version est destinée à montrer qu’un projet correspond bien à la réglementation. Mais elle ne contient pas toutes les possibilités offertes par CLIP-BC3. Aussi, vous allez passer sur la version complète appelée « Audit énergétique ».

- Passage sur la version complète :

Sur la barre de menu supérieure, vous trouvez et cliquez sur l’onglet :

« AUDIT / PERMIS /  COMPARAISONS / ASSEMBLAGE »

Vous descendez jusqu’à « AUDIT ENERGETIQUE »

La page d’accueil de la version AUDIT s’ouvre :

- Premier contact

Prenez connaissance de tout ce qui est porté sur cette page, mais vous verrez cela plus en détail quand vous testerez le programme (ci-dessous) sur un projet déjà créé.

Les différentes rubriques sont inscrites dans des cadres différents. Cette page ne contient que des entrées générales. Les entrées concernant les données architecturales (murs, toits et fenêtres) sont regroupées dans des pages spéciales qu’on peut atteindre en cliquant sur les boutons correspondants.

- Chargement d’un projet existant

| Cliquez sur « chargement ». dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez deux fois sur le fichier « Bur_25-Casa.var » : |  |
| --- | --- |

Il s’agit d’un bâtiment de bureaux. Prendre connaissance de toutes les données qui apparaissent sur la page d’accueil.

Puis cliquez sur les boutons :

- « Murs de 1 à 10 » pour voir comment sont définis les murs et les vitrages qu’ils comportent

- « Toits » pour voir les différentes possibilités pour définir un toit

- « Fenêtres » pour définir les différents types de fenêtres qui sont utilisés dans ce bâtiment

- Calcul

Cliquez sur « calcul ». Il faut entre 20 secondes et une minute pour que le calcul soit effectué.

- Examen des résultats

Cliquez sur « Résultats ». On obtient une page où sont regroupés tous les résultats :

- Besoins thermiques en kWh/m² :

  - Valeur pour la saison d’hiver

  - Valeur pour la saison d’été

  - Valeur pour la somme des deux saisons

- Consommation totale annuelle en énergie primaire.

- Consommations totales annuelles en énergies finales

  - Valeur annuelle

  - Pour le chauffage

  - Pour la climatisation

  - Pour l’eau chaude sanitaire

  - Pour l’éclairage

  - Pour les prises de courant

- La liste des apports et pertes, pour l’hiver et l’été :

  - Soleil

  - Conduction à travers les parois

  - Renouvellement d’air

  - Apports internes (éclairage, etc.)

- Le pourcentage de baies vitrées :

  - Par rapport à la surface habitable

  - Par rapport à la surface des murs

  - Sur chacune des orientations (nord, nord-est, est, etc.)

- Les coûts

  - Coût de construction

  - Coûts de fonctionnement annuel, par type d’énergie

  - Economie solaire

- Durées d’inconfort hiver et été

  - Sans équipement de chauffage et climatisation

  - Avec équipement de chauffage et climatisation

- Electricité solaire

  - Quantité d’énergie électrique d’origine solaire utilisée

  - Quantité d’énergie électrique d’origine solaire non utilisée

- Classifications et labels par rapport à la réglementation

  - Sur les besoins thermiques (ou les consommations) : classe et diagramme

  - Sur la production de CO2 : classe et diagramme

- Comparaisons

  - Comparaison directe des versions initiale, actuelle et précédente

  - Comparaison de diverses versions (jusqu’à 7)

- Les conseils

Revenir sur la page d’accueil puis cliques sur le bouton « Conseils ». On obtient une page où sont écrites quelques remarques que CLIP-BC3 a pu faire en analysant votre projet :

Ces conseils peuvent être utiles lorsqu’on utilise CLIP-BC3 à des fins pédagogiques

- Modifications du projet

Revenir page d’accueil.

| Mettre « version 2 » avec le menu déroulant. Dans les lignes qui suivent mettre une brève description : par exemple « double vitrage » Respectez ce qui est écrit en bleu, vert et rouge dans ce cadre. Puis cliquez sur « fenêtres » : Dans la page qui s’ouvre, modifiez le premier type de vitrage pour mettre « dble faible émiss 6 6 6 » par exemple |  |
| --- | --- |

Puis lancez le calcul. Dans la page résultats vous pourrez comparer avec la version initiale.

- Suite de la prise en main du logiciel

Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, y compris créer de nouveaux types de murs, toits ou vitrages, qui vont s’ajouter aux listes des menus déroulants. Le mode d’emploi est directement écrit sur la page.

Si vous souhaitez interrompre le travail pour le reprendre plus tard, il vous faut sauvegarder votre travail. Le bouton « Sauvegarde » n’est actif qu’après avoir effectué un calcul.

- Comparaisons

Lorsque vous aurez effectué plusieurs modifications, vous pouvez avoir envie de les comparer ente elles. Pour cela, allez dans le menu supérieur :

« AUDIT / PERMIS / COMPARAISONS / ASSEMBLAGE »

Et cliquez sur COMPARAISONS. La page qui s’ouvre contient son mode d’emploi.

ATTENTION : quand on passe à la page Comparaisons, le travail qu’on avait entrepris sur la page AUDIT disparaît complètement. Pensez à sauvegarder votre travail avant d’aller sur le menu « AUDIT / PERMIS / COMPARAISONS / ASSEMBLAGE »

- Assemblage

Un bâtiment peut être composé de plusieurs zones, par exemple une zone bureaux et une zone habitation. Chaque zone doit être étudiée séparément et on peut reconstituer l’immeuble grâce à l’outil « Assemblage ». Pour cela, allez dans le menu supérieur :

« AUDIT / PERMIS / COMPARAISONS / ASSEMBLAGE »

Et cliquez sur ASSEMBLAGE. La page qui s’ouvre contient son mode d’emploi.

ATTENTION à la remarque ci-dessus qui s’applique ici aussi.