TD3

Il s'agit de la reprise du TD3 avec la simulation dans Alcyone+Pleiades+Comfie, au plus prêt de ce qu'il est possible de faire avec la version de démonstration de la suite logicielle.

Il est donc possible de réaliser 2 pièces maximum : ici la pièce principale et les combles.

Les points clés pour le dessin dans Alcyone :

Faire une zone au niveau 0, puis, pour four faire l'étage du dessus, faire un copier du niveau 0, et un coller au niveau 1. Les 2 pièces se retrouvent ainsi juste l'une au dessus de l'autre. Dans le niveau 0, j'ai mis une toiture horizontale...

Pour la pièce du dessus, il faut 2 points reliés symbolisant la zone de séparation des 2 pans de toitures. Une paroi légère est alors dessinée, qui pourra être supprimée ensuite. Ensuite, le dessin de la toiture avec ces 2 pans est assez intuitif.

Attention,  si vous avez fait un copier/coller du niveau 1, il ne faut pas oublier de supprimer les fenêtres, et de descendre la hauteur sous plafond à 0 (en fait 0.01), car c'est la toiture qui monte à 2m50, et pas les murs !

NB, il s'agit in fine de 2 pièces de type maison qui sont l'une au dessus de l'autre, et elle ne sont pas reliées !

Après export dans Pleiades, je les ai reliées en disant que le plancher des combles est... le plafond de la pièce principale (fonctionnalité paroi en contact)

NB, si on oublie de les relier de cette manière, la simulation ne se lancera pas, et le message d'erreur dira que la zone 2 (les combles) n'est pas reliée au projet...

Pour la détermination des zones (1 zone pour chaque pièce), tout se passe dans la définition des scénarios, avec les glisser/déposer des consignes de température (seulement pour la zone RDC), et de la ventilation (pour les 2 zones – ie les 2 pièces, chacune avec son débit)

onglet plan niveau 0

On passe ensuite au niveau 1

Toiture « fictive » horizontale pour le niveau 0 (qui sera fusionnée avec le plancher du niveau 1 (les combles) dans Pleiades), de manière a lier les 2 pièces / zones dans le projet.

onglet toiture 1

Définir les caractéristiques d'une paroi, et clic sur une des 2 zones (ie, chacun des pans)

En donnant les coordonnées des points, on fixe la pente de la toiture.

Sur la vue 3D, on peut vérifier que tout est bien interprété...

Sans la toiture

on peut alors exporter dans Pleiades pour faire la suite...

Dans Pleiades

C'est ici que plancher Comble et Plafond pièce sont mis en contact

C'est ici que chaque paroi est définie, ainsi que les pertes linéiques, à partir d'éléments de la Bibliothèque... ou à partir de paroi faite «sur mesure» comme celle-ci : «ITE béton+PS - TD3 - pièce principale».

En cliquant sur l'icone en face du nom (au départ il y avait «ITE béton»), on tombe sur la bibliothèque.

On modifie le nom, puis la composition par glisser déposer des éléments de la zone de gauche (la bibliothèque), vers la zone de droite (la paroi que l'on souhaite définir)

En cas d'erreur, il faut faire un glisser déposer vers la corbeille (bidon avec le logo recyclage en haut à droite de chaque écran). Le maniement de tout cela est assez intuitif, et après une journée de galère, on y arrive (et encore, vous, vous avez le présent tuto!)

On termine en cliquant «Envoyer vers le projet» pour exporter la nouvelle paroi ainsi créée (on peut refaire la manip si on se trompe, la correction venant écraser la précédente du même nom).

Dans Comfie, onglet fonctionnement, on définie les zones.

Une zone est normalement un endroit homogène sur le plan du comportement thermique, hors ici les combles ne sont pas chauffée, et comme vous le voyez n'ont pas de consigne de température, et donc pas de sonde.

Au départ, les 2 pièces sont dans la même zone, et c'est en créant une zone (d'abord sans pièce – il suffit de se positionner sur la 2ème ligne notée «Zone*» pour avoir l'écran ci-dessous qui permet de la renommer. On passe de l'une à l'autre avec les curseurs gauche-doite en haut à gauche de l'écran ci-dessosu).

On fait alors un glisser déposer de la pièce « comble » de l'écran zone 1, vers la ligne de l'écran précédent (celui des scénarios), afin que chaque zone ait sa pièce.

Voilà la zone 2 après le glisser déposer (avant le glisser déposer, la partie « pièce » était vide).

Rien de particulier sur la consigne de température de la pièce principale, ici mise à 20°C en permanence.

On vérifie dans l'onglet « Liste des parois » que tout est cohérent, les zones de contacts en particulier.

Dans Comfie, on peut alors lancer la simulation

On a finalement... On voit au passage que la température des combles descend en dessous de 0°C les mois les plus rudes, pour monter à prêt de 33°C en plein été.

Sur l'année, après simulation, on a :

Les apports solaires ont été mis automatiquement.

Les besoins nets sont de 11782 kWh de besoins net sur l'année, et 14984 kWh en besoin bruts, soit 41 kWh de besoin bruts par jour en moyenne sur l'année.

Une simulation sur la semaine la plus froide : La température du RDC, régulée, ne descend pas au dessous des 20°C

LSemaine la plus chaude : Pas de ventilation T°C RDC > 30°C. On voit également le très léger déphasage entre la température extérieure et les températures extérieures (très léger, car l'exemple  représentant une isolation par l'intérieur, il n'est pas possible de profiter de l'inertie thermique des parois lourdes.

Les apports solaires sur la semaine la plus froide

Sur la semaine la plus chaude

On peut aussi générer un rapport complet

Le rapport donne entre autre :

### Utilisation des compositions

| - Composition | - Surface interne - m² | - Surface externe - m² | - R - (m².K)/W | - U - W/(m².K) | - U x Surface - W/K | - Pourcentage - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Plancher RDC Béton+PS - TD3 | - 0.00 | - 100.00 | - 3.25 | - 0.28 | - 28.09 | - 19.45 |
| - Plancher Béton brut TD3 | - 100.00 | - 0.00 | - 7.77 | - 0.12 | - 0.00 | - 0.00 |
| - Fen bat bois DV A1+A1 4.6.4 | - 0.00 | - 18.00 | - 0.34 | - 2.96 | - 53.30 | - 36.91 |
| - ITE béton+PS - TD3 - pièce principale | - 0.00 | - 105.97 | - 3.23 | - 0.29 | - 31.15 | - 21.57 |
| - Porte bois extérieure | - 0.00 | - 1.70 | - 0.20 | - 5.00 | - 8.50 | - 5.89 |
| - Toiture bois+laine de roche TD3 | - 0.00 | - 112.24 | - 4.63 | - 0.21 | - 23.34 | - 16.16 |
| - ITE BBC-Mur béton TD3 | - 0.00 | - 0.12 | - 4.77 | - 0.20 | - 0.02 | - 0.02 |
| - Total |  | - 338.03 |  |  | - 144.40 |  |
| - Pont thermique |  |  |  |  | - 29.65 |  |
| - Total + Pont thermique |  |  |  |  | - 174.05 |  |
| - UBat indicatif |  |  |  |  | - 0.51 |  |

On retrouve les 174 W/K du TD3.

La surface totale de l'enveloppe étant de 10x2.5x4+100+5.6x10x2=312 m2 (ici 338 m2 !), on a : Ubat = 174/338=0.51 W/m2K

En lançant la simulation durant la semaine la plus froide, 15 au 21 janvier, on a :

soit 730 kWh en besoin bruts pour une semaine, soit 104 kWh de besoin bruts par jour de plein hiver.